ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Химико-технологический факультет

Материал, подготовленный под общим руководством преподавателя, на тему:

Теплопроводность в сплошных средах и двухфазных, продуваемых и непродуваемых телах (слоях).

Представлен в виде лекции при освоении курса:

Методы управления массо- и теплообменными процессами.

Выполнил:

Нагорный О.В.

Проверил:

к.т.н. Саулин Д.В.

Пермь, 2000

Содержание

Основной закон теплопроводности. Физический смысл коэффициента теплопроводности	3

Особенности процесса теплопроводности в зернистом слое с неподвижной газовой (жидкой) фазой	4

Обобщенная модель теплопроводности зернистого слоя с неподвижной газовой (жидкой) фазой		5

Модель теплопроводности зернистого слоя, не учитывающая передачу теплоты излучением		6

Теплопроводность в зернистом слое в условиях естественной конвекции	7

Теплопроводность в зернистом слое с движущейся газовой (жидкой) фазой	9

Методы определения коэффициентов теплопроводности в зернистом слое с движущейся газовой (жидкой) фазой	12

Практическая часть. Задачи по теплопроводности	14

Список использованной литературы	20

Основной закон теплопроводности. Физический смысл коэффициента теплопроводности

Q=−λ∂t∂ndFdτ(I)Основным законом передачи тепла теплопроводностью является закон Фурье. Согласно этому закону количество тепла dQ, передаваемое посредством теплопроводности через элемент поверхности dF, перпендикулярный тепловому потоку, за время d прямопропорционально температурному градиенту t/n, поверхности dF и времени d:

[λ]=dQ∂n∂tdFdτ]=[дж⋅мград⋅м2⋅сек]=[втм⋅град],Коэффициент пропорциональности  называется коэффициентом теплопроводности. Согласно закону Фурье:

или при выражении Q в ккал/ч:

[λ]=[ккалм⋅ч⋅град]Таким образом, коэффициент теплопроводности  показывает, какое количество тепла проходит вследствие теплопроводности в единицу времени через единицу поверхности теплообмена при падении температуры на 1 град на единицу длины нормали к изотермической поверхности.

Коэффициенты теплопроводности  сплошных однородных сред зависят от физико-химических свойств вещества (структура вещества, его природа). Значения теплопроводности для многих веществ табулированы и могут быть легко найдены в справочной литературе.

Особенности процесса теплопроводности в зернистом слое с неподвижной

газовой (жидкой) фазой

Определение коэффициентов теплопроводности двухфазных материалов, которым в частности относятся зернистые слои, не является тривиальной задачей и требует некоторых допущений.

q=QFτ=−λ∂t∂n(II)Так, соотношение, определяющее плотность теплового потока в сплошной среде:

справедливо и для зернистого слоя, если рассматривать его как квазигомогенную среду.

При этом должны выполняться следующие два условия:

- Размеры зернистого слоя (отношение диаметров трубы и элемента слоя) должны быть достаточно велики для того, чтобы температурное поле (*совокупность значений температур в данный момент времени для всех точек рассматриваемой среды*) в нем можно было рассматривать монотонным.

- Температуры двух фаз (твердой и жидкой или газовой) должны быть тождественны, это выполняется, если если результирующий теплопоток между двумя фазами равен нулю (это не исключает локальный межфазовый теплообмен)

Очевидно, то оба этих условия в реальном зернистом слое могут выполняться только приближенно.

В зернистом слое с неподвижной жидкой или газовой фазой величина оэ это эффективная характеристика сложного процесса теплопроводности, включающего следующие стадии:

- теплопроводность твердого материала элементов слоя, которая характеризуется коэффициентом теплопроводности материала т;

- молекулярная теплопроводность газа (жидкости), заполняющей слой - коэффициент теплопроводности г;

- излучение между твердыми поверхностями элементов слоя; определяется оно свойствами этих поверхностей и уровнем температур в слое.

(*Излучением газовой фазы можно пренебречь из-за малых линейных размеров объемов газа*)

Тепловой поток в значительной мере проходит последовательно через отдельные зерна слоя и промежутки газа между ними (теплопроводностью и излучением), причем вблизи точек контакта зерен этот поток особенно интенсивен.

Очевидно, что структура зернистого слоя, его порозность должны оказывать значительное влияние на теплопроводность. Предложено много теоретических и экспериментальных зависимостей, определяющих эффективный коэффициент теплопроводности оэ как функцию структуры слоя и теплопроводности обеих фаз зернистого слоя.

Обобщенная модель теплопроводности зернистого слоя

с неподвижной газовой (жидкой) фазой

Одной из наиболее простых и физически обоснованных является модель, предложенная Кунии.

В этой модели рассматривается осесимметричный тепловой поток между плоскостями, проходящими через центры двух соседних шаров. С учетом всех механизмов переноса теплоты в зернистом слое была получена формула.

λоэλг=ε(1+αлгdλг)+1−ε11/Φ+αлтd/λг+2λг3λт

(III),

в которой:

αлг=0.227[11+ε(1−p)/2p(1−ε)](T100)3

αлт=0.227p2−p(T100)3-коэффициент теплоотдачи излучением от зерна через газ мимо соседних зерен

-коэффициент теплоотдачи излучением между соседними зернами; p - степень черноты поверхности зерен

φ=δэфd=0.5(k−1k)sin2θln[k−(k−1)cosθ]−k−1k(1−cosθ)−23k(IV) - это относительная эффективная толщина газовой прослойки между шарами:

где k=т/г;  - центральный угол, приходящийся на одну точку контакта (зависит от геометрической укладки шаров).

Таким образом, в формуле (III) первый член учитывает тепловой поток через газовую фазу теплопроводностью и излучением, а второй член - теплопередачу через зерна за счет контактного и лучистого теплообмена между ними.

Сравнение расчетов по формуле (III) с опытными данными разных исследователей проведено во многих работах. В широком диапазоне изменения размеров зерен и порозности слоя для разных газов, жидкостей и материала зерен получено хорошее совпадение результатов.

Модель теплопроводности зернистого слоя, не учитывающая передачу теплоты излучением

lgλоэ/λг=(0.28−0.757lgε−0.057lgλтλг)lgλтλг(V)При низкой температуре (<3000С), когда доля переноса тепла излучением мала, можно пользоваться полуэмпирической формулой:

В этой формуле коэффициенты подобраны в результате сравнения с опытными данными для 163 укладок. При этом разброс опытных данных оэ/г=1-40 лежит, в основном, в пределах 30%. Формула (V) получена без учета переноса теплоты излучением.

Необходимо учитывать, что при температуре выше 300оС доля переноса теплоты излучением в зернистом слое становится заметной. Так, при отношении теплопроводностей фаз т/г100 и 0.4 значение оэ/г8-10 (при температуре до 100оС). С увеличением температуры до 600оС это значение возрастает вдвое, а при 800оС-втрое. Естественно, в этом случае формула (V) неприменима

Теплопроводность в зернистом слое в условиях естественной конвекции

При наличии градиента температуры в зернистом слое, заполненном жидкостью или газом достаточно большой плотности, может возникнуть естественная конвекция, приводящая к заметному увеличению эффективного коэффициента теплопроводности.

С возможностью естественной конвекции нужно считаться при процессах горения в шахтных топках и газогенераторах, при каталитических процессах в начальных участках реакторов с большим градиентом темепратуры и концентрации,  в доменных печах, в тепловой изоляции в виде зернистой засыпки.

Рассмотрим зернистый слой высотой x, имеющий температуру верхнего торца t2 и нижнего торца t1, причем t1>t2. При отсутствии конвективных потоков газа в слое установится одномерный тепловой поток q, определяемый коэффициентом теплопроводности оэ при линейном распределении температуры по высоте слоя. Примем далее, что в направлении, одинаковом с направлением теплового потока, движется поток газа (жидкости) с массовой скоростью G; распределение температуры по высоте слоя остается неизменным и одинаковым для обеих фаз. Такое допущение оправдано, если основное количество теплоты передается теплопроводностью. Конвективный тепловой поток:

qк=СpG(t1-t2)           (VI)

Конвективная составляющая коэффициента теплопроводности описывается выражением:

к=qк/(t1-t2)/x=CpGx             (VII)

а суммарная теплопроводность слоя при наличии конвекции равна:

э=оэ+к                  (VIII)

В рассматриваемом случае естественная конвекция в слое вызвана различием плотности газа за пределами слоя при t2 и средней плотности в слое при температуре 0.5(t1+t2).

=0.5tt                 (IX)

где t - коэффициент объемного расширения газа; t=t1-t2.

Δpx=K36(1−ε)ε2d2μu(X)Движущая сила газового потока p=хg уравновешивается в слое, который при вязкостном течении жидкости выражается зависимостью:

G=Δpxcν=gρβtΔt2ν(XI)Из этой зависимости имеем:

где С=3/a2K - коэффициент проницаемости слоя, зависящий от его структуры.

λэλэо=ϕ=1+gβtΔtx3ν2ρCpνλгλгλоэС2х2(XII)После некоторых преобразований получаем:

Здесь:

Gr=gβtΔtx3ν2

- критерий Грасгофа, отнесенный к разнице температур в слое; в качестве определяющего 		      размера принята высота слоя;

Pr=ρCpνλг

- критерий Прандтля для газовой среды;

Ra=GrPrλгλоэСx2

- критерий Релея для зернистого слоя.

В отличие от аналогичного критерия GrPr, применяемого для описания естественной конвекции в однофазной среде, а Ra входят два симплекса, отражающие тепловые и гидравлические свойства зернистого слоя.

С учетом принятых обозначений:

=1+0.5Ra          (XIII)

В более общем случае, когда естественная конвекция возникает в замкнутом с торцов зернистом слое, коэффициент в формуле (XIII) должен измениться. Кроме того, нарушение устойчивости газовой среды в слое и начало естественной конвекции должно определяться некоторым критическим значением Ra0, так же, как это имеет место в однофазной среде.

В соответствии с этим формула (XIII) приобретает вид:

=1+(Ra-Ra0)           (XIV)

Ar=gx3ν2ΔρρЕстественная конвекция в зернистом слое может возникнуть из-за различия концентрации по высоте слоя, вызывающей различие плотностей газа. В этом случае критерий Gr заменяется критерием Архимеда:

Теплопроводность в зернистом слое с движущейся

газовой (жидкой) фазой

Для значительной части технологических процессов в стационарном зернистом слое, протекающих с движением через этот слой газа или жидкости, характерно непостоянство температур в объеме слоя как в пространстве, так и во времени. Поток, проходящий через слой, охлаждается или нагревается через стенки аппарата; при этом в объеме слоя может идти вывделение либо поглощение теплоты - стационарные во времени при проведении реакций, в которых зернистый слой имеет функции катализатора или инертной насадки, и нестационарные в процессах адсорбции, десорбции, сушки и других с участием твердой фазы.

СPG∂t∂x=λr1r∂∂r(r∂t∂r)+λl∂2t∂x2(XV)Примем зернистый слой с движущимся через него газовым потоком как квазигомогенную среду, в которой усреднение температур и скоростей газа производится в объемах , больших, чем объем отдельного зерна. В этом случае дифференциальное уравнение энергии для стационарного газового потока без внутренних источников теплоты в цилиндрических координатах запишется так:

где G - массовая скорость газа; r и l - коэффициенты теплопроводности газа по главным осям системы координат перепндикулярно и вдоль оси движения среды. Таким образом , для зернистого слоя с движущейся газовой (жидкой) фазой, как и для неподвижной среды, коэффициент теплопроводности определяет интенсивность выравнивания температур в некоторой квазигомогенной среде.

От такой трактовки зернистого слоя приходится в некоторых случаях отказываться, например, при движении потока теплоты навстречу потоку газа и при нестационарном нагревании или охлаждении слоя потоком газа (подробнее эти случаи будут рассмотрены ниже).

В соответствии с аналогией тепло- и массопереноса, перенос теплоты в движущейся через зернистый слой среде подчиняется тем же закономерностям, что и транспорт вещества. Однако то обстоятельство, что теплота в зернистом слое в отличие от вещества распространяется как через жидкую, так и через твердую фазу, приводит к существенному нарушению подобия коэффициентов диффузии и теплопроводности в области малых критериев Рейнольдса. Так, при Reэ<20 составляющая переноса теплоты за счет процессов молекулярной теплопроводности обеих фаз на порядок больше, чем конвективная составляющая.

λr=λ0+B0ρCPud(XVI)Общая зависимость для коэффициента теплопроводности выражается в виде следующего уравнения:

Величина 0 представляет собой сумму всех компонентов теплопереноса, не зависящих от u (скорости потока). Существенным составляющим в нее входит теплоперенос при неподвижной среде в слое оэ. При возникновении естественной конвекции, этот компонент теплопереноса также необходимо учитывать.

Вводя критерии Рейнольдса и Прандтля, зависимость (XVI) можно преобразовать к безразмерному виду:

r/г = 0/г + В Reэ Pr                          (XVII)

где В = В0 6 (1-)/4.

В таком виде зависимость для теплопроводности в зернистом слое предложена в работах многих исследователей. Величины 0 и B могут быть определены из эксперимента.

λтпλг=1−ε2/Nu+λг/λт(XVIII)При рассмотрении слоя из теплопроводных зерен необходимо также учитывать дополнительный механизм теплопереноса, связанный с конвективным теплообменом между жидкостью и зернами. Для составляющей теплопередачи через зерна получено выражение, которое можно представить в виде:

где Nu=d/г, а  - коэффициент теплообмена между зернами и газом текущим через слой.

Методы определения коэффициентов теплопроводности в зернистом слое с движущейся газовой (жидкой) фазой

Опубликовано значительное число работ по определению коэффициентом теплопроводности в зернистом слое с принудительной конвекцией газа. Можно выделить несколько типовых методов определения коэффициентов теплопроводности, использованных в этих работах:

λld2tdx2+CPGdtdx=0(XIX)I Определение продольного коэффициента теплопроводности l при встречном направлении газа и теплоты. Последний создается обогревом верхнего и нижнего торца зернистого слоя источником, не мешающим движению газов, например, пластинчатым электронагревателем или инфракрасной лампой. Стенки аппарата тщательно изолируют, температуру слоя измеряют в нескольких сечениях на оси аппарата и у стенки. В эксперименте осуществлется одномерный поток теплоты и уравнение (XV) принимает вид:

Его решение можно представить так: m-d(lnt)/dx=CPG/l

Величину l определяют по графику температуры в слое, построенном в полулогарифмических координатах. Модификация описанного метода-создание спутных потоков теплоты и газа при использовании торцевого холодильника вместо нагревателя.

Эксперимент можно осуществить только в области малых значений Reэ: при больших скоростях газа необходим источник теплоты высокой интенсивности, что может исказить одномерный поток ее. Кроме того, при больших скоростях газа зона теплового влияния источника соизмерима с размером зерна, и принятая квазигомогенная модель слоя нарушается.

λr=Q2πL(tt2−t1)lnr2r1(XX)II. Определение радиального коэффициента теплопроводности r при одномерном потоке по радиусу аппарата. При этом источник теплоты - электронагреватель - расположен в трубке по оси аппарата либо обогревается внешняя стенка аппарата; внутренняя трубка охлаждается водой. Температуру газа на входе поддерживают равной температуре на выходе. В этом случае распределение температуры слоя по радиусу такое же, как для цилиндрической стенки, и коэффициент теплопроводности определяют по формуле:

где Q - общее количество теплоты, передаваемое через слой; L - высота слоя; t1 и t2 - температуры слоя на расстояниях от оси r1 r2.

III. Совместное определение радиального и продольного коэффициентов теплопроводности в зернистом слое. Определение r и l проводят по результатам измерения температур в трубе с зернистым слоем, охлаждаемой снаружи, при параллельном и встречном направлении потоков тепла и газа. В торце цилиндрического аппарата помещен электронагреватель, создающий равномерный тепловой поток. Стенки аппарата охлаждаются интесивным потоком воды. В зернистом слое создается двумерное температурное поле. Каждый опыт проводят при двух направлениях потока газа, имеющего одинаковую скорость.

Практическая часть. Задачи по теплопроводности.

- Для определения коэффициента теплопроводности сыра методом пластины (см. рис.1.) через слой продукта, имеющего форму диска диаметром 150 мм, толщиной 12 мм, направляют тепловой поток Q=14.8 ккал/час.

Температура обогреваемой поверхности диска 40оС, на охлаждаемой 6оС.

Рассчитать коэффициент теплопроводности сыра. Ответ: =0.30ккал/мчасград.

Рис.1. Прибор для определения теплопроводности материала методом пластины.

1-сыр; 2-охладитель; 3-электронагреватель.

Решение

q=QF=tг−tхr=λδ(tг−tх)Уравнение теплопроводности для установившегося потока через однослойную плоскую стенку:

где r - термическое сопротивление стенки.

λ=Q⋅δF(tг−tх)=14.8⋅0.12π(0.152)2(40−6)=0.30 ккал/м⋅час⋅град.Отсюда

- Какой максимальной толщины слой льда может образоваться на поверхности пресного водоема, если средняя температура на верхней поверхности льда будет сохранятся -10оС, ежечасная потеря тепла водой через лед составляет 24.1 ккал/м2час, а коэффициент теплопроводности льда =1.935 ккал/мчасград. Какова будет потеря тепла с 1 м2 поверхности льда при толщине его 1.0 м, если температура на верхней поверхности останется прежней?  Ответ: =0.8 м; q=19.3 ккал/м2час.

Решение

q=λδ(t1−t2)Для однослойной плоской стенки:

δ=λ(t1−t2)q=1.935⋅(0−(−10))24.1=0.8мТак как образование льда будет продолжаться до тех пор, пока на внутренней поверхности льда не установится температура 0оС, то в рассматриваемом случае:

q1q2=λΔtδ2λΔtδ1=δ2δ1При одинаковых температурных условиях:

q2=q1δ1δ2=24.1⋅0.81=19.3ккал/м2⋅част.к. t1=t2, следовательно,

- Для постройки временного жилища у арктической экспедиции имеются в распоряжении фанера сосновая толщиной 5 мм, земля влажная и снег. В какой последовательности следует расположить материалы в конструкции стенки и какие толщины принять для слоя земли и снега если тепловыделения внутри дома соответствует удельному тепловому потоку 50 ккал/м2час, требуемая температура стенки внутри помещения 20оС, а средняя расчетная температура наружной поверхности стенки -45оС. Так как получение земли в арктических условиях затруднительно, то слой земли должен быть минимальным. Определить также, что произойдет если толщина снегового слоя будет взята больше требуемой по расчету.

Для сосновой фанеры принять =0.092 ккал/мчасград; для влажной земли =0.565 ккал/мчасград; для снега =0.40 ккал/мчасград.

Ответ: последовательность расположения материалов: фанера-земля-снег. земли=0,195 м; снега=0.360 м.

Решение

q=t1-t4δ1λ1+δ2λ2+δ3λ3Для трехслойной стенки уравнение теплопроводности при стационарных условиях имеет вид:

Последовательность слоев, по-видимому, должна быть такова, чтобы снег был как можно дальше от внутренней поверхности стены. Внутренняя поверхность должна быть покрыта фанерой, затем следует земля и снег.

В вышеуказанном уравнении две неизвестные величины - 2 и 3. Минимальный слой земли 2 должен быть таков, чтобы не происходило таяние снега, иначе земля будет увлажняться и размываться, а толщина слоя снега - уменьшаться до величины, менее расчетной, для этого температура (t3) на границе земли с снегом должна быть выше 0оС.

q=t1-t3δ1λ1+δ2λ2.Следовательно, минимальная толщина земляного слоя должна удовлетворять уравнению:

δ2=(t1-t3q−δ1λ1)λ2=(20−050−0.0050.092)⋅0.565=0.195м=195ммОтсюда

Теперь толщину снега можно найти из уравнения:

q=t3-t4δ3λ3

δ3=t3-t4q⋅λ=0-(-45)⋅0.450=0.36м=360ммОткуда:

Дальнейшее увеличение толщины слоя снега по расчету не требуется: в случае превышения расчетной толщины снегового слоя при том же размере тепловыделений внутри помещений, распределение температур в стенке изменится в сторону повышения общей разности температур t, причем температура на внутренней поверхности снегового слоя будет стремиться расти, а на наружной понизится по сравнению с исходными температурами. Если при 3=400 мм наружная стенка имеет t=-45oC, то при стационарных условиях:

t3=q⋅δ3λ3+t4=50⋅0.4000.40+(−45)=5оС.Начинается таяние снега и будет продолжаться до достижения 3=360мм.

- Для определения теплопроводности жидких тел иногда используют метод шарового бикалориметра (рис.2). Основными частями прибора являются: ядро, внешняя шаровая оболочка и термопара. Для получения в экспериментах величин действительной теплопроводности жидкости должны быть соблюдены условия, при которых влиянием конвекции можно пренебречь. Определить при какой температуре сферического слоя фреона 12 теплопередача в нем будет обуславливаться только теплопроводностью жидкости. Температура горячей поверхности t1=2oC, температура холодной поверхности t2=0оС. Ответ: <2.9 мм.

Рис.2. Шаровой бикалориметр: 1-трубка термопары; 2-ядро; 3-слой исследуемой жидкости; 4-центрирующие штифты; 5-внешняя шаровая оболочка

Решение

Известно, что влияние конвекции можно не учитывать, если GrPr<1000.

t=t1+t22=2+02=1oCОпределяющая температура:

Физические параметры фреона-12 при t=1оС: =0.21010-6 м2/сек; =23.810-4 1/град, Pr=3.39.

1000>GrPr=gδ3Δtβν2⋅PrТак как

то толщина слоя должна быть:

δ3<1000⋅ν2gΔtβPr=10⋅(0.210⋅10−6)29.81⋅2⋅23.83⋅10−4⋅3.39=2.65⋅10−10

<2.910-3 м=2.9 мм

- Определить эквивалентный коэффициент теплопроводности водяной прослойки толщиной 15 мм. Температура одной поверхности t1=25oC, второй t2=55oC

Ответ: экв=4.51 ккал/мчасград

Решение

t=t1−t22=40oCОпределяющая температура:

Физические параметры H2O: =54.510-2 ккал/мчасград; =0.65910-6; =3.8710-4 1/град; Pr=4.31.

Gr=gl3Δtβν2=9.81⋅0.0153⋅30⋅3.87⋅10−4(0.659⋅10−6)2=8.85⋅105Подставляя найденные данные в выражение для Грасгофа, получим:

GrPr=8.851054.31=3.81106

Найдем коэффициент конвекции:

к=0.4(GrPr)0.2=0.420.71=8.284.

Эквивалентный коэффициент теплопроводности:

экв=к=54.510-28.284=4.51ккал/мчас град

Список использованной литературы.

- Миснар А. Теплопроводность твердых тел, жидкостей, газов и их композиций. М.: Мир,1968.464 с.

- Аэров М.Э., Тодес О.М., Наринский Д.А. Аппараты со стационарным зернистым слоем. Гидравлические и тепловые основы работы. Л.: Химия, 1979. 176 с.

- Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. М.: Химия, 1961.

- Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии (часть I).  М.: Химия, 1995. 400 с.

- Павлов К.Ф. Романков П.Г. Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Л.: Химия, 1987. 576 с.

- Данилова Г.Н., Филаткин В.Н., Чарная Р.Г., Щербов М.Г. Сборник задач и расчетов по теплопередаче. М.: Государств. изд. торг. лит-ры, 1961.