Таблица 1.3. Физико-химические свойства чистых углеводородов.

| Параметр | Метан | Этан | Этилен | Пропан | Пропилен | н-Бутан | Изобутан | н-Бутилен | Изобутилен | Пентан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химическая формула | СH4 | С2H6 | C2H4 | С3Н8 | C3H8 | н-C4H10 | i-C4H8 | н-C4H8 | i-С4Н8 | C5H12 |
| Плотность газовой фазы, кг/м'1 | 0,72 | 1,356 | 1,261 | 2,019 | 1,915 | 2,703 | 2,665 | 2,55 | 2,5 | 3,457 |
| Плотность по воздуху: н. у.; (кг/м3) ст. у. | 0,55 0,52 | 1,05 0,98 | 0,98 0,91 | 1,55 1,44 | - - | 2,99 1,95 | - - | 2,0 1,8 | - - | 2,65 2,48 |
| Температура кипения, 'С | -161 | -88,5 | -103,7 | -42,1 | -47,7 | -0,5 | -11,13 | -6,9 | 3,12 | 36,07 |
| Температура критическая, "С | -82,1 | 32,3 | 9,7 | 96,8 | 92,3 | 152 | 134,98 | 144,4 | 155 | 196,6 |
| Давление критическое, МПа | 4,58 | 4,82 | 5,03 | 4,21 | 4,54 | 3.74 | 3,62 | 3,945 | 4.1 | 3,33 |
| Уд. теплоемкость газа: Ср, Сv жидкости ,кДж/кг- °С, | 2,171 1,654 3,461 | 1,65 1,373 3,01 | 1,465 1,163 2,415 | 1,554 1,365 2,23 | 1,432 1,222 | 1,596 1,457 2,239 | 1,596 1,457 2,239 | 1,487 1,339 | 1,604 1,339 | 1,6 1,424 2,668 |
| Скрытая теплота исп-я, кДж/кг | 512,4 | 487,2 | 483 | 428,4 | 441 | 390,6 | 382,9 | 441,6 | 399 | 361,2 |
| Температура воспламенения, 'С | 545-800 | 530-694 | 510-543 | 504-588 | 455-550 | 430-569 | 490-510 | 440-500 | 400-440 | 284-510 |
| Октановое число | 110 | 125 | 100 | 125 | 115 | 91 | 99 | 80 | 87 | 64 |
| Вязкость газа v , 106 м2/с | 14,71 | 6,45 | 7,548 | 3,82 | 4,11 | 2,55 | 2,86 | 3,12 | 3,18 | 2,18 |
| Вязкость жидкости , 106 Па-с | 66,64 | 162,7 | - | 135,2 | 130,5 | 210,8 | 188,1 | - | - | 284,2 |
| Пределы взрываемости при н.у., %: нижний; верхний. | 5 15 | 3 12,5 | 3 32 | 2 9,5 | 2 11 | 1,7 8,5 | 1,7 8,5 | 1,7 9 | 1,7 8,9 | 1,35 8 |
| Коэффициент С в уравнении Сотерланда | 164 | 252 | 225 | 278 | - | 377 | - | 329 | - | 382 |
| Плотность жидкости, кг/м3, н. у.; ст. у. | 300 120 | 390 230 | 370 230 | 500 390 | - - | 520 540 | - - | 610 560 | - - | 620 640 |
| Объем паров с жидкости: л/л; л/кг. | 417 1393 | 278 747 | 316 797 | 257 508 | - - | 225 386 | - - | 239 398 | - - | 194 311 |
| Удельная газовая постоянная, Дж/(кгК) | 519 | 276 | 296 | 189 | - | 143 | - | 148 | - | 115 |

Таблица 1.4. Характеристики нефтей северных месторождений Тюменской области (СМТО)

| # Показатель | # В* | # Уренгойское месторождение |  |  |  |  |  | пласт Dn H* | Новопортовское. |  | # Ен-Яхинское |  |  | X* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БУ-10 - 11 | СКВ. 2349 | БУ12 | СКВ 6252 | по м/р | проба ТН |  | СКВ. НП4 131 | пласт 10 | скв.115 НП-23 |  | БУ 8-9 |  |
| Плотность, кг/м3 | 951 | 844 | 827 | 844 | 849 | 843 | 840 | 853 | 844 | 854 | 842 |  | 835 | 830 |
| Молекулярная масса, кг/моль | - | 208 | 173 | 209 | 220 | 207 | 200 | - | 189 | 223 | 196 |  | 197 | - |
| Вязкость  мм2/c: При 20°С; при 50°С. | - 245 | 20 3,7 | 16 2,8 | 21 3,6 | 22 3,9 | 7,8 3,65 | 18 3,1 | 9-19 3,78 | - 3,1 | 2,5 4,6 | - 3,1 |  | - 3,1 | - 5,7 |
| Содержание % масс.: парафинов (ГОСТ 11851-85); асфальтенов; смол. | 0,54 2,10 11,0 | 8,3 0,16 2,54 | 8,2 0,13 2.92 | 7,1 0,20 2,53 | 12,1 0,08 4,02 | 8,1 0,13 2,59 | 7,9 0,12 3,01 | 8,80 0,14 5,00 | 5,0 0,2 2,98 | 6,8 0,39 3,98 | 6,7 0,03 1,76 |  | 4,2 0,07 2.73 | 2,1 0,9 6,0 |
| Начало кипения, С, фракционный состав, % объем: до 150°С; до 200°С; до 250°С; до 300°С. | - - - - | 10,2 19.5 29,2 45,0 | 20,0 30,5 40,0 52.0 | 11,9 21,5 31,9 46,5 | 6,5 14,5 24,0 39,0 | 9,6 19,2 29,2 45,3 | - - - - | - - - - | 12,8 22,1 31,5 50,5 | 7,5 17,0 27,0 43,0 | 6,7 16,9 30,5 49,0 |  | - 26,5 - 53.0 | - - - - |
| Температура застывания, *С (ГОСТ 20287-74) | -18 | - | +14 | - | 21 | 10-20 | 18 | 0 | +4 | +6 | +15 | - |  | +20 |

Примечание; В*, Н*, X* - нефти Ван-Еганского, Новопортовского и Харьягинского месторождений соответственно.